Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский университет ИТМО”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

по дисциплине  “Информатика”

Синтез помехоустойчивого кода

Вариант 50

Выполнил:

Шулай Роман Юрьевич P3115

Проверил:

Миняев Илья Андреевич

Санкт-Петербург 2025

# Оглавление

Задание	3

Основные этапы вычисления	3

1*	3

2*	4

3*	4

4*	6

5*	7

6*	7

7*	8

Дополнительное задание №1	8

Вывод	10

Список литературы	10

# Задание

- На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода.

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчете в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 15-символьного кода.

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчете в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

# Основные этапы вычисления

## 1*

Для варианта 50 набор из 4 полученных сообщений следующий: 35, 67, 99, 19

## 2*

Рисунок 1 Схема декодирования классического кода Хэмминга (7,4)

## 3*

а) Построим таблицу для сообщения №35:

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сообщение | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 1 | x |  | x |  | x |  | x |
| 2 |  | x | x |  |  | x | x |
| 4 |  |  |  | x | x | x | x |

Проверочный бит r1 должен быть равен i1⊕i2⊕i4=1, но равен 0

Проверочный бит r2 должен быть равен i1⊕i3⊕i4=0, но равен 1

Проверочный бит r3 должен быть равен i2⊕i3⊕i4=1 и равен 1

Номера битов r1, r2 - 1 и 2 соответственно, значит ошибка в 1+2=3 бите по счету, а это i1

Верное сообщение: 0101010

б) Построим таблицу для сообщения №67:

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сообщение | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 1 | x |  | x |  | x |  | x |
| 2 |  | x | x |  |  | x | x |
| 4 |  |  |  | x | x | x | x |

Проверочный бит r1 должен быть равен i1⊕i2⊕i4=1 и равен 1

Проверочный бит r2 должен быть равен i1⊕i3⊕i4=0, но равен 1

Проверочный бит r3 должен быть равен i2⊕i3⊕i4=1, но равен 0

Номер битов r2, r3 - 2 и 4 соответственно, значит ошибка в 2+4=6 бите по счету, а это i3

Верное сообщение: 1100110

в) Построим таблицу для сообщения №99:

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сообщение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 1 | x |  | x |  | x |  | x |
| 2 |  | x | x |  |  | x | x |
| 4 |  |  |  | x | x | x | x |

Проверочный бит r1 должен быть равен i1⊕i2⊕i4=0 и равен 0

Проверочный бит r2 должен быть равен i1⊕i3⊕i4=0 и равен 0

Проверочный бит r3 должен быть равен i2⊕i3⊕i4=1, но равен 0

Номер бита r3 - 4, значит ошибка в 4 бите - бите r3

Верное сообщение: 0001111

г) Построим таблицу для сообщения №19:

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сообщение | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 1 | x |  | x |  | x |  | x |
| 2 |  | x | x |  |  | x | x |
| 4 |  |  |  | x | x | x | x |

Проверочный бит r1 должен быть равен i1⊕i2⊕i4=1, но равен 0

Проверочный бит r2 должен быть равен i1⊕i3⊕i4=1 и равен 1

Проверочный бит r3 должен быть равен i2⊕i3⊕i4=1 и равен 1

Номер бита r1 - 1, значит ошибка в 1 бите - бите r1

Верное сообщение: 1101001

## 4*

Для варианта 50 получено сообщение №50

## 5*

Рисунок 2 Схема декодирования классического кода Хэмминга (15,11)

## 6*

Построим таблицу для сообщения №50:

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сообщение | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| 1 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| 2 |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |
| 4 |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |

Проверочный бит r1 должен быть равен i1⊕i2⊕i4⊕i5⊕i7⊕i9⊕i11=0 и равен 0

Проверочный бит r2 должен быть равен i1⊕i3⊕i4⊕i6⊕i7⊕i10⊕i11=1 и равен 1

Проверочный бит r3 должен быть равен i2⊕i3⊕i4⊕i8⊕i9⊕i10⊕i11=0 и равен 0

Проверочный бит r4 должен быть равен i5⊕i6⊕i7⊕i8⊕i9⊕i10⊕i11=1, но равен 0

Номер бита r4 - 8, значит ошибка в 8 бите - бите r4

Верное сообщение: 010001110100011

## 7*

i = (35+67+99+19+50)*4 = 1080 - информационных битов в передаваемом сообщении.

Пусть количество проверочных разрядов - r. Тогда верно неравенство:

2r  ≥ r + i + 1 ⇔ 2r ≥ r + 1081, отсюда наименьшее целое r = 11.

Минимальное число проверочных разрядов: 11

Коэффициент избыточности: ri+r=111091≈0,0100825

# Дополнительное задание №1

Сделать себе учётную запись на https://gitlab.se.ifmo.ru/. Создал учетную запись https://gitlab.se.ifmo.ru/dxunvrs.

Рисунок 3 Учетная запись GitLab

Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

Напишем программу на языке программирования Python

Рисунок 4 Листинг программы на языке Python

Рисунок 5 Листинг программы на языке Python

Функция isMessage проверяет корректность ввода, основная логика реализована в функции findError. Сначала программа разделяет сообщение на два массива с информационными битами и проверочными, затем считает суммы информационных битов и сравнивает с проверочными, если значения совпали, то в этих битах ошибок нет, если нет то программа запоминает номер бита с ошибкой. После цикла в переменной errorBit содержится номер ошибочного бита. После этого программа выводит место с ошибкой и верное сообщение.

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я научился работать с кодами Хэмминга (7;4) и (15;11), а также определять биты информации, переданные ошибочно, и, таким образом, исправлять поврежденные в процессе передачи сообщения.

# Список литературы

- Основы цифровой радиосвязи. Помехоустойчивое кодирование: метод. указания / сост. Д. В. Пьянзин. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2009. – 16 с.

- Коды и устройства помехоустойчивого кодирования информации / сост. Королев А.И. – Мн.: , 2002. – с.286