Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

# Отчет

по лабораторной работе №2

по дисциплине “Основы профессиональной деятельности”

вариант 15202

Выполнил: Шулай Роман Юрьевич

Группа: P3115

Преподаватель: Ткешелашвили Нино Мерабиевна

Санкт-Петербург

2025

Цель работы:	2

Текст задания	3

Описание программы	4

Таблица трассировки	5

Вариант программы с меньшим числом команд	5

Вывод	6

# Цель работы:

Изучение приемов работы на базовой ЭВМ и исследование порядка выполнения арифметических команд и команд пересылки.

# Текст задания

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 | 0200 | - | Данные: Переменная B |
| 117 | 0100 | - | Данные: Результат R |
| 118 | 6116 | - | Данные: Переменная A |
| 119 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0 => AC |
| 11A | 6118 | SUB 118 | Вычитание значения ячейки 118 из значения аккумулятора и запись в аккумулятор AC - (118) => AC |
| 11B | 6116 | SUB 116 | Вычитание значения ячейки 116 из значения аккумулятора и запись в аккумулятор AC - (116) => AC |
| 11С | E122 | ST 122 | Сохранение значения аккумулятора в ячейку 122 AC => (122) |
| 11D | A121 | LD 121 | Загрузка значения ячейки 121 в аккумулятор (121) => AC |
| 11E | 2122 | AND 122 | Логическое умножение значения ячейки 122 со значением аккумулятора и запись в аккумулятор (122) & AC => AC |
| 11F | E117 | ST 117 | Сохранение значения аккумулятора в ячейку 117 AC => (117) |
| 120 | 0100 | HLT | Остановка БЭВМ |
| 121 | 6116 | - | Данные: Переменная D |
| 122 | E117 | - | Данные: Промежуточное значение C |

# Описание программы

С = 0 - A - B

R = C & D = (-A - B) & D

Область представления:

С - набор из 16 логических однобитовых значений

A,B - знаковые, 16-ти числа

D - набор из 16 логических однобитовых значений

R - набор из 16 логических однобитовых значений

Область допустимых значений:

Переполнение может возникнуть при (-A-B)

Случай 1) Уменьшим A и B вдвое, чтобы не было переполнения

Случай 2) Пусть

Тогда

Случай 3) Пусть

Тогда

Расположение в памяти БЭВМ:

116, 118, 121 - исходные данные

119, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 120 - инструкции

122 - промежуточное значение

117 - результат

Адрес первой выполняемой команды программы: 119

Адрес последней выполняемой команды программы: 120

# Таблица трассировки

Для A = -128910, B = 1300810, D = A0F416

A = FAF716 , B = 32D016

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 119 | 0200 | 11A | 0200 | 119 | 0200 | 000 | 0119 | 0000 | 0100 | - | - |
| 11A | 6118 | 11B | 6118 | 118 | FAF7 | 000 | 011A | 0509 | 0000 | - | - |
| 11B | 6116 | 11C | 6116 | 116 | 32D0 | 000 | 011B | D239 | 1000 | - | - |
| 11C | E122 | 11D | E122 | 122 | D239 | 000 | 011C | D239 | 1000 | 122 | D239 |
| 11D | A121 | 11E | A121 | 121 | A0F4 | 000 | 011D | A0F4 | 1000 | - | - |
| 11E | 2122 | 11F | 2122 | 122 | D239 | 000 | 011E | 8030 | 1000 | - | - |
| 11F | E117 | 120 | E117 | 117 | 8030 | 000 | 011F | 8030 | 1000 | 117 | 8030 |
| 120 | 0100 | 121 | 0100 | 120 | 0100 | 000 | 0120 | 8030 | 1000 | - | - |

# Вариант программы с меньшим числом команд

Уберем промежуточное значение, сделаем логическое умножение значения ячейки 122 с значением аккумулятора:

116:    0200

117:    0100

118:    6116

119: + 0200

11A:    6118

11B:    6116

11C:    2122

11D:    E117

11E:    0100

121:    6116

# Вывод

В ходе выполнения лабораторный работы я изучил приемы работы на базовой ЭВМ и исследовал порядок арифметических команд и команд пересылки.