Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

# Отчет

по лабораторной работе №6

по дисциплине “Основы профессиональной деятельности”

вариант 15463

Выполнил: Шулай Роман Юрьевич

Группа: P3115

Преподаватель: Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург

2026

# Содержание

Содержание	2

Цель работы:	3

Текст задания	3

Описание программы	5

Методика проверки программы	6

Вывод	7

# Цель работы:

Изучение организации процесса прерывания программы и исследование порядка функционирования ЭВМ при обмене данными в режиме прерывания программы.

# Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерываний должна модифицировать ячейку памяти для хранения X в соответствии с вариантом задания и выводить его на ВУ, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- Основная программа должна увеличивать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 01F16) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=5X+2 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-2 вычесть Х из содержимого РД данного ВУ, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать минимальное по ОДЗ число.

Текст задания на ассемблере:

org 0x000

v0: WORD $int1, 0x180 ; обработчик прерывания ВУ-2

v1: WORD $int2, 0x180 ; обработчик прерывания ВУ-3

org 0x01F

X: WORD ?

max: WORD 0x0019 ; максимальное значение X

min: WORD 0xFFE6 ; минимальное значение X

start:

DI

LD #0x08 ; загрузка в аккумулятор 1000|0000 = 1000 (вектор 0)

OUT 0x05 ; установка MR для ВУ-2

LD #0x09 ; загрузка в аккумулятор 1000|0001 = 1001 (вектор 1)

OUT 0x07 ; установка MR для ВУ-3

EI

prog:

DI ; для атомарности

LD X

ADD #3

CALL check

ST X

EI

JUMP prog

int1: ; обработка прерывания на ВУ-2

NOP ; сейчас в аккумуляторе X

IN 0x04 ; читаем данные из ВУ-2

SUB X ; вычитаем X

CALL check ; проверяем перед сохранением

ST X ; сохраняем X

NOP ; в аккумуляторе новый результат

IRET

int2: ; обработка прерывания на ВУ-3

LD X ; загружаем значение X

NOP

ASL

ASL

ADD X

ADD #2 ; 2*2*x+x+2 = 5x+2

OUT 0x06 ; вывод на ВУ-3

NOP

IRET

check: ; проверка на ОДЗ

check_min:

CMP min

BGE check_max ; если x >= min, то проверка верхней границы

JUMP ret_min ; иначе в аккумулятор min

check_max:

CMP max

BLT ret_cur ; если x < max, то все в порядке

BEQ ret_cur ; если x = max, то все в порядке

ret_min:

LD min

ret_cur:

RET

# Описание программы

Программа в цикле увеличивает значение ячейки памяти на 3. По нажатию кнопки “Готов” на ВУ-3 выводит значение F(X)=5X+2. По нажатию кнопки “Готов” на ВУ-2 вычитает из регистра данных ВУ-2 значение X и сохраняет его в X. При выполнении любой операции по изменению X программа проверяет принадлежность X к ОДЗ. Если новое значение X находится вне ОДЗ, то программа ставит минимальное значение из ОДЗ в X.

Область представления:

X, min, max - знаковые 16-разрядные числа

Значения из регистра данных ВУ-2 - знаковые 8-разрядные числа

Область допустимых значений:

-128 <= 5X+2 <= 127 (т.к. регистр данных на ВУ-3 8-разрядный)

-26 <= X <= 25

То есть X в [-2610, 2510] или [FFE616, 001916]

Расположение в памяти БЭВМ:

Вектор прерывания для ВУ-2: 000 - 001

Вектор прерывания для ВУ-3: 002 - 003

Команды: 022 - 046

Значение X: 01F

Минимальное значение X: 020

Максимальное значение X: 021

Адрес первой выполняемой команды программы: 022

Адрес последней выполняемой команды программы: 046

# Методика проверки программы

Проверка прерывания ВУ-2:

- Загрузить текст программы в БЭВМ

- Заменить NOP на HLT

- Запустить БЭВМ в режиме РАБОТА

- Ввести в ВУ-2 произвольное число, записать его

- Установить готовность ВУ-2

- Дождаться останова

- Записать значение аккумулятора (это значение X)

- Рассчитать новое значение X как разность между введенным числом и X.

- Нажать ПРОДОЛЖЕНИЕ

- Дождаться останова

- Сравнить значение аккумулятора с ожидаемым значением

Проверка прерывания ВУ-3:

- Загрузить текст программы в БЭВМ

- Заменить NOP на HLT

- Запустить БЭВМ в режиме РАБОТА

- Установить готовность ВУ-3

- Дождаться останова

- Записать значение аккумулятора

- Рассчитать ожидаемое значение как 5X+2

- Нажать ПРОДОЛЖЕНИЕ

- Дождаться останова

- Сравнить значение регистра данных ВУ-3 с ожидаемым результатом

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил организацию процесса прерывания программы и исследовал порядок функционирования ЭВМ при обмене данными в режиме прерывания программы.