Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

# Отчет

по лабораторной работе №7

по дисциплине “Основы профессиональной деятельности”

вариант 15234

Выполнил: Шулай Роман Юрьевич

Группа: P3115

Преподаватель: Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург

2026

# Содержание

Содержание	2

Цель работы:	3

Текст задания	3

Микрокомандный код	3

Текст тестовой программы на языке Ассемблера БЭВМ	3

Трассировка микрокоманд	5

Методика проверки команды	5

Вывод	6

# Цель работы:

Практическое освоение принципов микропрограммирования и разработки адресных и безадресных команд.

# Текст задания

Синтезировать цикл исполнения для команды, соответствующий выданному преподавателем варианту задания. Разработать тестовую программу, которая проверяет синтезированную команду. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ цикл исполнения синтезированной команды, модифицировать, при необходимости, основную микропрограмму, загрузить в основную память БЭВМ тестовую программу. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

- BODD ADDR - переход к команде, расположенной по адресу, на которую указывает адресная часть команды, если аккумулятор содержит нечетное число

- Код операции - FСXX

- Тестовая программа должна начинаться с адреса 02B816

# Микрокомандный код

| Адрес МП | Микрокоманда | Действие ; Комментарии |
| --- | --- | --- |
| E0 | 815C011010 | if AC(0) = 1 then GOTO BR @ 5C ; если нечетное то переход |
| E1 | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 ; переход на цикл прерывания |

# Текст тестовой программы на языке Ассемблера БЭВМ

org 0x02B8

res: WORD ?

; команда FCXX - переход, если в аккумуляторе нечетное число

start:

test_even:

LD #0x66 ; 0000 0000 0110 0110 - четное

WORD 0xFC03 ; не должно отработать

LD #1

ST res

JUMP test_odd

set_0: ; зануляем ячейку

LD #0

ST res

test_odd:

LD #0x77 ; 0000 0000 0111 0111 - нечетное

WORD 0xFC03 ; должен сработать переход

LD #0 ; зануляем, если не сработало

ST res

JUMP test_hlt

set_1: ; все в порядке, делаем И с текущим результатом

LD #1

AND res

ST res

test_hlt:

HLT

# Трассировка микрокоманд

Для случая с проверкой 0066

| MP до выборки МК | Содержимое памяти и регистров процессора после выборки и исполнения микрокоманды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MR | IP | CR | AR | DR | BR | AC | NZVC | MP (СчМК) |
| 01 | 00A0009004 | 2BC | 0000 | 2BC | 0000 | 02BC | 0066 | 0000 | 02 |
| 02 | 0104009420 | 2BD | 0000 | 2BC | FC03 | 02BC | 0066 | 0000 | 03 |
| 03 | 0002009001 | 2BD | FC03 | 2BC | FC03 | 02BC | 0066 | 0000 | 04 |
| 04 | 8109804002 | 2BD | FC03 | 2BC | FC03 | 02BC | 0066 | 0000 | 09 |
| 09 | 800C404002 | 2BD | FC03 | 2BC | FC03 | 02BC | 0066 | 0000 | 0A |
| 0A | 800C204002 | 2BD | FC03 | 2BC | FC03 | 02BC | 0066 | 0000 | 0B |
| 0B | 8157104002 | 2BD | FC03 | 2BC | FC03 | 02BC | 0066 | 0000 | 57 |
| 57 | 8171084002 | 2BD | FC03 | 2BC | FC03 | 02BC | 0066 | 0000 | 71 |
| 71 | 81E0044002 | 2BD | FC03 | 2BC | FC03 | 02BC | 0066 | 0000 | E0 |
| E0 | 815C011010 | 2BD | FC03 | 2BC | FC03 | 02BC | 0066 | 0000 | E1 |
| E1 | 80C4101040 | 2BD | FC03 | 2BC | FC03 | 02BC | 0066 | 0000 | C4 |

# Методика проверки команды

- Запустить БЭВМ в dual-режиме: java -jar -Dmode=dual bcomp-ng.jar

- Записать микрокоманды:

ma E0

mw 815C011010

mw 80C4101040

- Загрузить тестовую программу в память БЭВМ

- Запустить БЭВМ в автоматическом режиме

- Если по адресу 2B8 лежит 1, то тесты пройдены

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил принципы микропрограммирования и разработки адресных и безадресных команд. Синтезировал собственную команду перехода, а также узнал о микропрограммном устройстве БЭВМ, его назначении, составе и принципе работы.