Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

# Отчет

по лабораторной работе №3

по дисциплине “Основы профессиональной деятельности”

вариант 1507

Выполнил: Шулай Роман Юрьевич

Группа: P3115

Преподаватель: Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург

2026

# Содержание

Содержание	2

Цель работы:	2

Текст задания	3

Описание программы	5

Таблица трассировки	6

Вывод	8

# Цель работы:

Изучение способов организации циклических программ и исследование порядка функционирования БЭВМ при выполнении циклических программ и обработки одномерных массивов.

# Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 5D8 | 05EC | - | Адрес первого элемента |
| 5D9 | 0200 | - | Сначала адрес последнего элемента, затем уменьшается (то есть адрес текущего элемента) |
| 5DA | E000 | - | Количество элементов массива |
| 5DB | E000 | - | Результат |
| 5DC | AF80 | LD #0x80 | Прямая загрузка FF80 => AC |
| 5DD | 0740 | DEC | Декремент AC - 1 => AC |
| 5DE | 0680 | SWAB | Обмен ст. и мл. байтов в AC |
| 5DF | EEFB | ST IP-5 | Прямое относительное сохранение AC => (5DB) Промежуточный результат: 7FFF - !!!это максимальное положительное число, возможное в БЭВМ |
| 5E0 | AF03 | LD #0x03 | Прямая загрузка 0003 => AC |
| 5E1 | EEF8 | ST IP-8 | Прямое относительное сохранение AC => (5DA) Загрузили количество элементов массива |
| 5E2 | 4EF5 | ADD IP-B | Прямое относительное сложение AC + (5D8) => AC Это адрес первого элемента вне массива (т.к. адрес первого + размер) |
| 5E3 | EEF5 | ST IP-B | Прямое относительное сохранение AC => (5D9) |
| 5E4 | ABF4 | LD -(IP-12) | Косвенная автодекрементная загрузка (5D9) - 1 => (5D9) (5D9) => AC Загрузили последний (а по мере выполнения цикла текущий) элемент массива |
| 5E5 | F003 | BEQ IP+3 | Если Z==1, то переход в 5E9 Проверка, является ли элемент массива 0 |
| 5E6 | 7EF4 | CMP IP-C | Прямое относительное сравнение AC - (5DB) Сравнивает элемент массива с результатом |
| 5E7 | F901 | BGE IP+1 | Если N⊕V== 0, то переход в 5E9 Если элемент массива меньше результата, то элемент массива становиться результатом |
| 5E8 | EEF2 | ST IP-E | Прямое относительное сохранение AC => (5DB) |
| 5E9 | 85DA | LOOP 5DA | (5DA) - 1 => (5DA) Если (5DA) <= 0, то переход в 5EB |
| 5EA | CEF9 | JUMP IP-6 | Прямой относительный прыжок переход в 5E4 |
| 5EB | 0100 | HLT | Остановка БЭВМ |
| 5EC | 0000 | - | Элемент массива |
| 5ED | F400 | - | Элемент массива |
| 5EE | 0000 | - | Элемент массива |

# Описание программы

Программа ищет минимальный ненулевой элемент массива, результат по умолчанию - 7FFF.

Область представления:

Элементы массива: знаковое 16-разрядное число

Адрес первого элемента: беззнаковое 11-разрядное число

Адрес последнего элемента: беззнаковое 11-разрядное число

Количество элементов: беззнаковое 11-разрядное число

Результат работы программы: знаковое 16-разрядное число

Область допустимых значений:

Элементы массива:

-2^15 <= x <= 2^15 - 1

Количество элементов (прямая загрузка, учитываем только положительные значения, т.к. LOOP смотрит на 15 бит при проверке):

0 <= len <= 2^7-1

Адрес первого элемента:

0 <= first <= 5D8-len

или 5EC <= first <= 7FF-len

Адрес последнего элемента:

first <= last <= first + len - 1

Результат (т.к. нулевые элементы пропускаем, то он не равен 0):

-2^15 <= x < 0

и 0 < x <= 2^15-1

Расположение в памяти БЭВМ:

5D8 - адрес первого элемента массива

5D9 - адрес последнего элемента массива

5DA - размер массива

5EC-5EE - элементы массива

5DC-5EB - команды

5DB - результат

Адрес первой выполняемой команды программы: 5DC

Адрес последней выполняемой команды программы: 5EB

# Таблица трассировки

Значения: -56 8 0 -23 0 -7 -56 8

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 5DC | AF80 | 5DD | AF80 | 5DC | FF80 | 000 | FF80 | FF80 | 1000 | - | - |
| 5DD | 0740 | 5DE | 0740 | 5DD | 0740 | 000 | 05DD | FF7F | 1001 | - | - |
| 5DE | 0680 | 5DF | 0680 | 5DE | 0680 | 000 | 05DE | 7FFF | 0001 | - | - |
| 5DF | EEFB | 5E0 | EEFB | 5DB | 7FFF | 000 | FFFB | 7FFF | 0001 | 5DB | 7FFF |
| 5E0 | AF08 | 5E1 | AF08 | 5E0 | 0008 | 000 | 0008 | 0008 | 0001 | - | - |
| 5E1 | EEF8 | 5E2 | EEF8 | 5DA | 0008 | 000 | FFF8 | 0008 | 0001 | 5DA | 0008 |
| 5E2 | 4EF5 | 5E3 | 4EF5 | 5D8 | 05EC | 000 | FFF5 | 05F4 | 0000 | - | - |
| 5E3 | EEF5 | 5E4 | EEF5 | 5D9 | 05F4 | 000 | FFF5 | 05F4 | 0000 | 5D9 | 05F4 |
| 5E4 | ABF4 | 5E5 | ABF4 | 5F3 | 0008 | 000 | FFF4 | 0008 | 0000 | 5D9 | 05F3 |
| 5E5 | F003 | 5E6 | F003 | 5E5 | F003 | 000 | 05E5 | 0008 | 0000 | - | - |
| 5E6 | 7EF4 | 5E7 | 7EF4 | 5DB | 7FFF | 000 | FFF4 | 0008 | 1000 | - | - |
| 5E7 | F901 | 5E8 | F901 | 5E7 | F901 | 000 | 05E7 | 0008 | 1000 | - | - |
| 5E8 | EEF2 | 5E9 | EEF2 | 5DB | 0008 | 000 | FFF2 | 0008 | 1000 | 5DB | 0008 |
| 5E9 | 8EF0 | 5EA | 8EF0 | 5DA | 0007 | 000 | 0006 | 0008 | 1000 | 5DA | 0007 |
| 5EA | CEF9 | 5E4 | CEF9 | 5EA | 05E4 | 000 | FFF9 | 0008 | 1000 | - | - |
| 5E4 | ABF4 | 5E5 | ABF4 | 5F2 | FFC8 | 000 | FFF4 | FFC8 | 1000 | 5D9 | 05F2 |
| 5E5 | F003 | 5E6 | F003 | 5E5 | F003 | 000 | 05E5 | FFC8 | 1000 | - | - |
| 5E6 | 7EF4 | 5E7 | 7EF4 | 5DB | 0008 | 000 | FFF4 | FFC8 | 1001 | - | - |
| 5E7 | F901 | 5E8 | F901 | 5E7 | F901 | 000 | 05E7 | FFC8 | 1001 | - | - |
| 5E8 | EEF2 | 5E9 | EEF2 | 5DB | FFC8 | 000 | FFF2 | FFC8 | 1001 | 5DB | FFC8 |
| 5E9 | 8EF0 | 5EA | 8EF0 | 5DA | 0006 | 000 | 0005 | FFC8 | 1001 | 5DA | 0006 |
| 5EA | CEF9 | 5E4 | CEF9 | 5EA | 05E4 | 000 | FFF9 | FFC8 | 1001 | - | - |
| 5E4 | ABF4 | 5E5 | ABF4 | 5F1 | FFF9 | 000 | FFF4 | FFF9 | 1001 | 5D9 | 05F1 |
| 5E5 | F003 | 5E6 | F003 | 5E5 | F003 | 000 | 05E5 | FFF9 | 1001 | - | - |
| 5E6 | 7EF4 | 5E7 | 7EF4 | 5DB | FFC8 | 000 | FFF4 | FFF9 | 0001 | - | - |
| 5E7 | F901 | 5E9 | F901 | 5E7 | F901 | 000 | 0001 | FFF9 | 0001 | - | - |
| 5E9 | 8EF0 | 5EA | 8EF0 | 5DA | 0005 | 000 | 0004 | FFF9 | 0001 | 5DA | 0005 |
| 5EA | CEF9 | 5E4 | CEF9 | 5EA | 05E4 | 000 | FFF9 | FFF9 | 0001 | - | - |
| 5E4 | ABF4 | 5E5 | ABF4 | 5F0 | 0000 | 000 | FFF4 | 0000 | 0101 | 5D9 | 05F0 |
| 5E5 | F003 | 5E9 | F003 | 5E5 | F003 | 000 | 0003 | 0000 | 0101 | - | - |
| 5E9 | 8EF0 | 5EA | 8EF0 | 5DA | 0004 | 000 | 0003 | 0000 | 0101 | 5DA | 0004 |
| 5EA | CEF9 | 5E4 | CEF9 | 5EA | 05E4 | 000 | FFF9 | 0000 | 0101 | - | - |
| 5E4 | ABF4 | 5E5 | ABF4 | 5EF | FFE9 | 000 | FFF4 | FFE9 | 1001 | 5D9 | 05EF |
| 5E5 | F003 | 5E6 | F003 | 5E5 | F003 | 000 | 05E5 | FFE9 | 1001 | - | - |
| 5E6 | 7EF4 | 5E7 | 7EF4 | 5DB | FFC8 | 000 | FFF4 | FFE9 | 0001 | - | - |
| 5E7 | F901 | 5E9 | F901 | 5E7 | F901 | 000 | 0001 | FFE9 | 0001 | - | - |
| 5E9 | 8EF0 | 5EA | 8EF0 | 5DA | 0003 | 000 | 0002 | FFE9 | 0001 | 5DA | 0003 |
| 5EA | CEF9 | 5E4 | CEF9 | 5EA | 05E4 | 000 | FFF9 | FFE9 | 0001 | - | - |
| 5E4 | ABF4 | 5E5 | ABF4 | 5EE | 0000 | 000 | FFF4 | 0000 | 0101 | 5D9 | 05EE |
| 5E5 | F003 | 5E9 | F003 | 5E5 | F003 | 000 | 0003 | 0000 | 0101 | - | - |
| 5E9 | 8EF0 | 5EA | 8EF0 | 5DA | 0002 | 000 | 0001 | 0000 | 0101 | 5DA | 0002 |
| 5EA | CEF9 | 5E4 | CEF9 | 5EA | 05E4 | 000 | FFF9 | 0000 | 0101 | - | - |
| 5E4 | ABF4 | 5E5 | ABF4 | 5ED | 0008 | 000 | FFF4 | 0008 | 0001 | 5D9 | 05ED |
| 5E5 | F003 | 5E6 | F003 | 5E5 | F003 | 000 | 05E5 | 0008 | 0001 | - | - |
| 5E6 | 7EF4 | 5E7 | 7EF4 | 5DB | FFC8 | 000 | FFF4 | 0008 | 0000 | - | - |
| 5E7 | F901 | 5E9 | F901 | 5E7 | F901 | 000 | 0001 | 0008 | 0000 | - | - |
| 5E9 | 8EF0 | 5EA | 8EF0 | 5DA | 0001 | 000 | 0000 | 0008 | 0000 | 5DA | 0001 |
| 5EA | CEF9 | 5E4 | CEF9 | 5EA | 05E4 | 000 | FFF9 | 0008 | 0000 | - | - |
| 5E4 | ABF4 | 5E5 | ABF4 | 5EC | FFC8 | 000 | FFF4 | FFC8 | 1000 | 5D9 | 05EC |
| 5E5 | F003 | 5E6 | F003 | 5E5 | F003 | 000 | 05E5 | FFC8 | 1000 | - | - |
| 5E6 | 7EF4 | 5E7 | 7EF4 | 5DB | FFC8 | 000 | FFF4 | FFC8 | 0101 | - | - |
| 5E7 | F901 | 5E9 | F901 | 5E7 | F901 | 000 | 0001 | FFC8 | 0101 | - | - |
| 5E9 | 8EF0 | 5EB | 8EF0 | 5DA | 0000 | 000 | FFFF | FFC8 | 0101 | 5DA | 0000 |
| 5EB | 0100 | 5EC | 0100 | 5EB | 0100 | 000 | 05EB | FFC8 | 0101 | - | - |

# Дополнительное задание

Модификация программы для двумерного массива

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 5D8 | 05F3 | - | Адрес первого элемента |
| 5D9 | 0000 | - | Адрес текущего элемента |
| 5DA | 0002 | - | Количество строк в массиве |
| 5DB | 0003 | - | Количество столбцов в массиве |
| 5DC | 0000 | - | Результат |
| 5DD | 0000 | - | Счетчик для цикла по строкам (внешний цикл) |
| 5DE | 0000 | - | Счетчик для цикла по столбцам (внутренний цикл) |
| 5DF | AF80 | LD #80 | Прямая загрузка FF80 |
| 5E0 | 0740 | DEC | Декремент |
| 5E1 | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младшего байта |
| 5E2 | EEF9 | ST IP-7 | 7FFF в результат |
| 5E3 | AEF4 | LD IP-С | Прямая относительная загрузка адреса первого элемента |
| 5E4 | EEF4 | ST IP-С | Прямое относительное сохранения в текущий элемент |
| 5E5 | AEF4 | LD IP-С | Прямая относительная загрузка количества строк |
| 5E6 | EEF6 | ST IP-A | Прямое относительное сохранение в счетчик строк |
| 5E7 | AEF3 | LD IP-D | Начало внешнего цикла Прямая относительная загрузка количества столбцов |
| 5E8 | EEF5 | ST IP-B | Прямое относительное сохранение в счетчик столбцов |
| 5E9 | AAEF | LD (IP-11)+ | Начало внутреннего цикла Косвенная автоинкрементная загрузка текущего элемента |
| 5EA | F003 | BEQ IP+3 | Если элемент 0, то переход на итерацию внутреннего цикла |
| 5EB | 7EF0 | CMP IP-10 | Сравнение с результатом |
| 5EC | F901 | BGE IP+1 | Если больше или равно, то переход на итерацию внутреннего цикла |
| 5ED | EEEE | ST IP-12 | Сохранение в результат |
| 5EE | 8EEF | LOOP IP-11 | Итерация внутреннего цикла Уменьшение счетчика столбцов, если <= 0, то переход на итерацию внешнего цикла |
| 5EF | CEF9 | JUMP IP-7 | Переход на начало внутреннего цикла |
| 5F0 | 8EEC | LOOP IP-14 | Итерация внешнего цикла Уменьшение счетчика строк, если <= 0, то массив пройден |
| 5F1 | CEF5 | JUMP IP-B | Переход на начало внешнего цикла |
| 5F2 | 0100 | HLT | Остановка |
| 5F3 | 0000 | - | Элемент массива x1 |
| 5F4 | 0001 | - | Элемент массива x2 |
| 5F5 | 7345 | - | Элемент массива x3 |
| 5F6 | 3333 | - | Элемент массива y1 |
| 5F7 | 1378 | - | Элемент массива y2 |
| 5F8 | AAAA | - | Элемент массива y3 |

# Вывод

В ходе лабораторной работы я изучил способы организации циклических программ и исследовал порядок функционирования БЭВМ при выполнении циклических программ и обработки одномерных массивов.