Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

# Отчет

по лабораторной работе №4

по дисциплине “Основы профессиональной деятельности”

вариант 15004

Выполнил: Шулай Роман Юрьевич

Группа: P3115

Преподаватель: Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург

2026

# Содержание

Содержание	2

Цель работы:	2

Текст задания	3

Описание программы	6

Таблица трассировки	8

Дополнительное задание	10

Вывод	12

# Цель работы:

Изучение способов связи между программными модулями, команды обращения к подпрограмме и исследование порядка функционирования БЭВМ при выполнении комплекса взаимосвязанных программ.

# Текст задания

По выданному преподавателям варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить область представления и область допустимых значений для исходных данных и возвращаемых значений подпрограммы, выполнить трассировку программного комплекса.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 297 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 298 | EE17 | ST IP+17 | Прямое относительное сохранение в ячейку результата R = 0 |
| 299 | AE15 | LD IP+15 | Загрузили значение X в аккумулятор, передали его в подпрограмму через стек и вызвали подпрограмму по адресу 689 В аккумуляторе: f(X) |
| 29A | 0C00 | PUSH |  |
| 29B | D689 | CALL 689 |  |
| 29C | 0800 | POP |  |
| 29D | 6E12 | SUB IP+12 | Прямое относительное вычитание результата f(X) - 0 |
| 29E | EE11 | ST IP+11 | Сохранение в ячейку результата R = f(X) - 0 = f(X) |
| 29F | AE0D | LD IP+D | Загрузили значение Z в аккумулятор, передали его в подпрограмму через стек и вызвали подпрограмму по адресу 689, затем декремент В аккумуляторе: f(Z) - 1 |
| 2A0 | 0C00 | PUSH |  |
| 2A1 | D689 | CALL 689 |  |
| 2A2 | 0800 | POP |  |
| 2A3 | 0740 | DEC |  |
| 2A4 | 6E0B | SUB IP+B | Прямое относительное вычитание результата f(Z) - 1 - f(X) |
| 2A5 | EE0A | ST IP+A | Прямое относительное сохранение в ячейку результата R = -f(X) + f(Z) - 1 |
| 2A6 | AE07 | LD IP+7 | Загрузили значение Y в аккумулятор, передали его в подпрограмму через стек и вызвали подпрограмму по адресу 689 В аккумуляторе: f(Y) |
| 2A7 | 0C00 | PUSH |  |
| 2A8 | D689 | CALL 689 |  |
| 2A9 | 0800 | POP |  |
| 2AA | 6E05 | SUB IP+5 | Прямое относительное вычитание результата f(Y) - (-f(X) + f(Z) - 1) |
| 2AB | EE04 | ST IP+4 | Прямое относительное сохранение в ячейку результата R = f(X) + f(Y) - f(Z) + 1 |
| 2AC | 0100 | HLT | Остановка БЭВМ |
| 2AD | ZZZZ | - | Значение Z |
| 2AE | YYYY | - | Значение Y |
| 2AF | XXXX | - | Значение X |
| 2B0 | 008E | - | Результат R |

Подпрограмма:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 689 | AC01 | LD SP+1 | Косвенная загрузка со смещением относительно SP Получили передаваемый аргумент X |
| 68A | F205 | BMI IP+5 | Если отрицательное, то переход в (690) |
| 68B | 7E07 | CMP IP+7 | Прямое относительное сравнение с константой A |
| 68C | F903 | BGE IP+3 | Если больше или равно, то переход в (690) |
| 68D | 0500 | ASL | Арифметический сдвиг влево |
| 68E | 4E05 | ADD IP+5 | Прямое относительное сложение с константой B |
| 68F | CE01 | JUMP IP+1 | Прыжок в (691) |
| 690 | AE02 | LD IP+2 | Прямая относительная загрузка константы A |
| 691 | EC01 | ST SP+1 | Косвенное сохранение относительно SP Результат работы подпрограммы записали вместо передаваемого значения Если отрицательное, то A Теперь если больше или равно A, то A Иначе, 2*X+B |
| 692 | 0A00 | RET | Выход из подпрограммы |
| 693 | 01B4 | - | Константа A = 43610 |
| 694 | 008D | - | Константа B = 14110 |

# Описание программы

Результатом работы программы является:

где,

х = 450

y = 73

z = 168

График f(x):

Область представления:

X, Y, Z, A, B, R: целые знаковые 16-разрядные числа

Область допустимых значений:

A = 01B416 = 43610

B = 008D16 = 14110

Рассмотрим f(x)

- Если x в [-2^15, 0), то f(x) = 436

- Если  x в [436, 2^15 - 1], то f(x) = 436

В обоих случаях переполнение возникнуть не может

Теперь пусть x в [0, 436)

На этом полуинтервале f(x) - линейная функция, которая монотонно возрастает, значит наибольшее/наименьшее значение достигается на концах отрезка:

f_min = f(0) = 141

f_max = f(436) = 1013

То есть f в [141, 1013]

Тогда результат R = f(X) + f(Y) - f(Z) + 1

как минимум: R_min = 141 + 141 - 1013 + 1 = -730, что больше чем -2^15

и как максимум: R_max = 1013 + 1013 - 141 + 1 = 1886, что меньше чем 2^15-1

То есть переполнения нигде возникнуть не может

ОДЗ:

X, Y, Z в [-2^15, 2^15-1]

R в [-730, 1886]

Расположение в памяти БЭВМ:

Основная программа:

297 - 2AC: команды

2AD, 2AE, 2AF - исходные данные (Z, Y, X соответственно)

2B0 - результат

Подпрограмма:

689 - 692: команды

693, 694 - константы (A и B соответственно)

Адрес первой выполняемой команды основной программы: 297

Адрес последней выполняемой команды основной программы: 2AC

Адрес первой выполняемой команды подпрограммы: 689

Адрес последней выполняемой команды подпрограммы: 692

# Таблица трассировки

Значения

X = 45010 = 01C216

Y = 7310 = 004916

Z = 16810 = 00A816
(результат должен быть 00F716 = 24710)

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 297 | 0200 | 298 | 0200 | 297 | 0200 | 000 | 0297 | 0000 | 0100 | - | - |
| 298 | EE17 | 299 | EE17 | 2B0 | 0000 | 000 | 0017 | 0000 | 0100 | 2B0 | 0000 |
| 299 | AE15 | 29A | AE15 | 2AF | 01C2 | 000 | 0015 | 01C2 | 0000 | - | - |
| 29A | 0C00 | 29B | 0C00 | 7FF | 01C2 | 7FF | 029A | 01C2 | 0000 | 7FF | 01C2 |
| 29B | D689 | 689 | D689 | 7FE | 029C | 7FE | D689 | 01C2 | 0000 | 7FE | 029C |
| 689 | AC01 | 68A | AC01 | 7FF | 01C2 | 7FE | 0001 | 01C2 | 0000 | - | - |
| 68A | F205 | 68B | F205 | 68A | F205 | 7FE | 068A | 01C2 | 0000 | - | - |
| 68B | 7E07 | 68C | 7E07 | 693 | 01B4 | 7FE | 0007 | 01C2 | 0001 | - | - |
| 68C | F903 | 690 | F903 | 68C | F903 | 7FE | 0003 | 01C2 | 0001 | - | - |
| 690 | AE02 | 691 | AE02 | 693 | 01B4 | 7FE | 0002 | 01B4 | 0001 | - | - |
| 691 | EC01 | 692 | EC01 | 7FF | 01B4 | 7FE | 0001 | 01B4 | 0001 | 7FF | 01B4 |
| 692 | 0A00 | 29C | 0A00 | 7FE | 029C | 7FF | 0692 | 01B4 | 0001 | - | - |
| 29C | 0800 | 29D | 0800 | 7FF | 01B4 | 000 | 029C | 01B4 | 0001 | - | - |
| 29D | 6E12 | 29E | 6E12 | 2B0 | 0000 | 000 | 0012 | 01B4 | 0001 | - | - |
| 29E | EE11 | 29F | EE11 | 2B0 | 01B4 | 000 | 0011 | 01B4 | 0001 | 2B0 | 01B4 |
| 29F | AE0D | 2A0 | AE0D | 2AD | 00A8 | 000 | 000D | 00A8 | 0001 | - | - |
| 2A0 | 0C00 | 2A1 | 0C00 | 7FF | 00A8 | 7FF | 02A0 | 00A8 | 0001 | 7FF | 00A8 |
| 2A1 | D689 | 689 | D689 | 7FE | 02A2 | 7FE | D689 | 00A8 | 0001 | 7FE | 02A2 |
| 689 | AC01 | 68A | AC01 | 7FF | 00A8 | 7FE | 0001 | 00A8 | 0001 | - | - |
| 68A | F205 | 68B | F205 | 68A | F205 | 7FE | 068A | 00A8 | 0001 | - | - |
| 68B | 7E07 | 68C | 7E07 | 693 | 01B4 | 7FE | 0007 | 00A8 | 1000 | - | - |
| 68C | F903 | 68D | F903 | 68C | F903 | 7FE | 068C | 00A8 | 1000 | - | - |
| 68D | 0500 | 68E | 0500 | 68D | 00A8 | 7FE | 068D | 0150 | 0000 | - | - |
| 68E | 4E05 | 68F | 4E05 | 694 | 008D | 7FE | 0005 | 01DD | 0000 | - | - |
| 68F | CE01 | 691 | CE01 | 68F | 0691 | 7FE | 0001 | 01DD | 0000 | - | - |
| 691 | EC01 | 692 | EC01 | 7FF | 01DD | 7FE | 0001 | 01DD | 0000 | 7FF | 01DD |
| 692 | 0A00 | 2A2 | 0A00 | 7FE | 02A2 | 7FF | 0692 | 01DD | 0000 | - | - |
| 2A2 | 0800 | 2A3 | 0800 | 7FF | 01DD | 000 | 02A2 | 01DD | 0000 | - | - |
| 2A3 | 0740 | 2A4 | 0740 | 2A3 | 0740 | 000 | 02A3 | 01DC | 0001 | - | - |
| 2A4 | 6E0B | 2A5 | 6E0B | 2B0 | 01B4 | 000 | 000B | 0028 | 0001 | - | - |
| 2A5 | EE0A | 2A6 | EE0A | 2B0 | 0028 | 000 | 000A | 0028 | 0001 | 2B0 | 0028 |
| 2A6 | AE07 | 2A7 | AE07 | 2AE | 0049 | 000 | 0007 | 0049 | 0001 | - | - |
| 2A7 | 0C00 | 2A8 | 0C00 | 7FF | 0049 | 7FF | 02A7 | 0049 | 0001 | 7FF | 0049 |
| 2A8 | D689 | 689 | D689 | 7FE | 02A9 | 7FE | D689 | 0049 | 0001 | 7FE | 02A9 |
| 689 | AC01 | 68A | AC01 | 7FF | 0049 | 7FE | 0001 | 0049 | 0001 | - | - |
| 68A | F205 | 68B | F205 | 68A | F205 | 7FE | 068A | 0049 | 0001 | - | - |
| 68B | 7E07 | 68C | 7E07 | 693 | 01B4 | 7FE | 0007 | 0049 | 1000 | - | - |
| 68C | F903 | 68D | F903 | 68C | F903 | 7FE | 068C | 0049 | 1000 | - | - |
| 68D | 0500 | 68E | 0500 | 68D | 0049 | 7FE | 068D | 0092 | 0000 | - | - |
| 68E | 4E05 | 68F | 4E05 | 694 | 008D | 7FE | 0005 | 011F | 0000 | - | - |
| 68F | CE01 | 691 | CE01 | 68F | 0691 | 7FE | 0001 | 011F | 0000 | - | - |
| 691 | EC01 | 692 | EC01 | 7FF | 011F | 7FE | 0001 | 011F | 0000 | 7FF | 011F |
| 692 | 0A00 | 2A9 | 0A00 | 7FE | 02A9 | 7FF | 0692 | 011F | 0000 | - | - |
| 2A9 | 0800 | 2AA | 0800 | 7FF | 011F | 000 | 02A9 | 011F | 0000 | - | - |
| 2AA | 6E05 | 2AB | 6E05 | 2B0 | 0028 | 000 | 0005 | 00F7 | 0001 | - | - |
| 2AB | EE04 | 2AC | EE04 | 2B0 | 00F7 | 000 | 0004 | 00F7 | 0001 | 2B0 | 00F7 |
| 2AC | 0100 | 2AD | 0100 | 2AC | 0100 | 000 | 02AC | 00F7 | 0001 | - | - |

# Дополнительное задание

Написать подпрограмму, которая вычисляет максимум из трех чисел

Текст программы на ассемблере:

; максимум из трех чисел

start:

CLA

CALL $max

x1: WORD 0x0000

x2: WORD 0x8000

x3: WORD 0x7FFF

res1: WORD ?

CALL $max

y1: WORD 0x0100

y2: WORD 0x1100

y3: WORD 0xA010

res2: WORD ?

HLT

org 0x555

max: ; операнды копируем и передаем адрес результата

LD (SP+0)

ST ret_addr

LD (ret_addr)+

ST a

LD (ret_addr)+

ST b

LD (ret_addr)+

ST c

LD ret_addr

ST res_addr

LD a

CMP b

BGE a_or_c

b_or_c: LD b

CMP c

BLT return_c

ST (res_addr) ; сохранили b

JUMP return

return_c: LD c

ST (res_addr) ; сохранили c

JUMP return

a_or_c: CMP c ; сейчас в аккумуляторе a

BLT return_c

ST (res_addr) ; сохранили a

return:

LD ret_addr ; сейчас на адресе результата

INC ; чтобы продолжить выполнение

ST (SP+0) ; адрес возврата - ячейка после результата

RET

ret_addr: WORD ? ; ячейка для вершины стека

a: WORD ? ; первый операнд

b: WORD ? ; второй операнд

c: WORD ? ; третий операнд

res_addr: WORD ? ; адрес результата

# Вывод

В ходе лабораторной работы я изучил способы связи между программными модулями, команды обращения к подпрограмме и исследовал порядок функционирования БЭВМ при выполнении комплекса взаимосвязанных программ.