Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

# Отчет

по лабораторной работе №5

по дисциплине “Основы профессиональной деятельности”

вариант 15987

Выполнил: Шулай Роман Юрьевич

Группа: P3115

Преподаватель: Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург

2026

# Содержание

Содержание	2

Цель работы:	2

Текст задания	3

Описание программы	6

Таблица трассировки	7

Дополнительное задание	8

Вывод	14

# Цель работы:

Изучение организации системы ввода-вывода базовой ЭВМ, команд ввода-вывода и исследование процесса функционирования ЭВМ при обмене данными по сигналам готовности внешних устройств (ВУ).

# Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-3

- Программа начинается с адреса 5BE16. Размещаемая строка находится по адресу 5E516.

- Строка должна быть представлена в кодировке ISO-8859-5.

- Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ... СТОП_СИМВ.

- Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 00 (NUL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Текст задания на ассемблере:

org 0x5BE

string_start: WORD $string ; начало строки

current: WORD ? ; указатель на текущие два символа

stop: WORD 0x00 ; стоп-символ

start:

CLA

LD string_start

ST current ; инициализируем указатель

s1:

CLA

IN 0x07 ; ожидание ввода первого символа

AND #0x40 ; проверка 6 бита SR

BEQ s1 ; если ВУ-3 не готово, то спин-луп

IN 0x06

ST (current) ; читаем и сохраняем

CMP stop

BEQ prog_hlt ; если стоп-символ, то на выход

s2:

CLA

IN 0x07 ; ожидание ввода второго символа

AND #0x40 ; проверка 6 бита SR

BEQ s2 ; если ВУ-3 не готово, то спин-луп

IN 0x06

SWAB ; перемещаем символ в старший байт

OR (current) ; совмещаем с предыдущим символом

ST (current)+ ; сохраняем и перемещаем указатель

SWAB ; возвращаем в младший байт для проверки на стоп-символ

SXTB ; для корректности сравнения

CMP stop

BEQ prog_hlt ; если стоп-символ, то на выход

JUMP s1 ; продолжаем ввод

prog_hlt:

HLT

org 0x5E5

string: WORD ?

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 5BE | 05E5 | - | Начало строки |
| 5BF | 0000 | - | Указатель на текущие два символа |
| 5C0 | 0000 | - | Стоп-символ 00 |
| 5C1 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 5C2 | AEFB | LD IP-5 | Прямая относительная загрузка начала строки |
| 5C3 | EEFB | ST IP-5 | Прямое относительное сохранение в указатель |
| 5C4 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 5C5 | 1207 | IN 07 | Чтение регистра состояния ВУ-3 |
| 5C6 | 2F40 | AND #0x40 | Проверка на готовность (6-й бит SR должен быть 1) |
| 5C7 | F0FC | BQE IP-4 | Если ВУ-3 не готово, то цикл |
| 5C8 | 1206 | IN 06 | Чтение регистра данных ВУ-3 |
| 5C9 | E8F5 | ST (IP-B) | Косвенное сохранение первого символа по указателю |
| 5CA | 7EF5 | CMP IP-B | Прямое относительное сравнение с стоп-символом |
| 5CB | F00D | BEQ IP+13 | Если стоп-символ, то переход на завершение программы |
| 5CC | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 5CD | 1207 | IN 07 | Чтение регистра состояния ВУ-3 |
| 5CE | 2F40 | AND #0x40 | Проверка на готовность (6-й бит SR должен быть 1) |
| 5CF | F0FC | BQE IP-4 | Если ВУ-3 не готово, то цикл |
| 5D0 | 1206 | IN 06 | Чтение регистра данных ВУ-3 |
| 5D1 | 0680 | SWAB | Перемещаем второй символ в старший байт |
| 5D2 | 38EC | OR (IP-14) | Косвенное ИЛИ по указателю Совмещаем с первым символом, сейчас в аккумуляторе СИМВ2 СИМВ1 |
| 5D3 | EAEB | ST (IP-15) | Косвенно сохраняем по указателю и инкрементируем его |
| 5D4 | 0680 | SWAB | Возвращаем второй символ в младший байт для дальнейшей проверки на стоп-символ |
| 5D5 | 0600 | SXTB | Расширяем знак для корректности вычитания |
| 5D6 | 7EE9 | CMP IP-17 | Прямое относительное сравнение с стоп-символом |
| 5D7 | F001 | BEQ IP+1 | Если стоп-символ, то переход на завершение программы |
| 5D8 | CEEB | JUMP IP-15 | Переход на ввод первого символа |
| 5D9 | 0100 | HLT | Остановка БЭВМ |
| …. | …. | …. | …. |
| 5E5 | 0000 | - | Начало строки |

# Описание программы

Программа осуществляет посимвольный ввод данных с ВУ-3 в кодировке ISO-8859-5. Стоп-символом является символ 00 (NUL).

Область представления:

string_start: беззнаковое 11-разрядное число

current: беззнаковое 11-разрядное число

stop: 8-разрядное число, символ в кодировке ISO-8859-5

Элемент строки: 16-разрядные числа, хранящие до двух символов в кодировке ISO-8859-5

Область допустимых значений:

string_start = 5E516

stop = 0016

Количество символов в строке len: [110, 107610]

(всего ячеек памяти под строку 7FF16 - string_start = 204710 - 150910 = 53810, а в каждой ячейке максимум два символа)

current: [string_start, string_start + len - 1]

Элемент строки: [0, 216-1]

Расположение в памяти БЭВМ:

5C1 - 5D9: команды

5BE: адрес начала строки

5BF: указатель на текущие два символа

5C0: стоп-символ

5E5 - ?: строка

Адрес первой выполняемой команды программы: 5C1

Адрес последней выполняемой команды программы: 5D9

# Таблица трассировки

Трассировка для первых двух символов. Строка: уточка

В кодировке ISO-8859-5: E3 E2 DE E7 DA D0

В кодировке UTF-8: D1 83 D1 82 D0 BE D1 87 D0 BA D0 B0

В кодировке UTF-16: 04 43 04 42 04 3E 04 47 04 3A 04 30

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 5C1 | 0200 | 5C2 | 0200 | 5C1 | 0200 | 000 | 05C1 | 0000 | 0100 | - | - |
| 5C2 | AEFB | 5C3 | AEFB | 5BE | 05E5 | 000 | FFFB | 05E5 | 0000 | - | - |
| 5C3 | EEFB | 5C4 | EEFB | 5BF | 05E5 | 000 | FFFB | 05E5 | 0000 | 5BF | 05E5 |
| 5C4 | 0200 | 5C5 | 0200 | 5C4 | 0200 | 000 | 05C4 | 0000 | 0100 | - | - |
| 5C5 | 1207 | 5C6 | 1207 | 5C5 | 1207 | 000 | 05C5 | 0000 | 0100 | - | - |
| 5C6 | 2F40 | 5C7 | 2F40 | 5C6 | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 0100 | - | - |
| 5C7 | F0FC | 5C4 | F0FC | 5C7 | F0FC | 000 | FFFC | 0000 | 0100 | - | - |
| 5C4 | 0200 | 5C5 | 0200 | 5C4 | 0200 | 000 | 05C4 | 0000 | 0100 | - | - |
| 5C5 | 1207 | 5C6 | 1207 | 5C5 | 1207 | 000 | 05C5 | 0040 | 0100 | - | - |
| 5C6 | 2F40 | 5C7 | 2F40 | 5C6 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0000 | - | - |
| 5C7 | F0FC | 5C8 | F0FC | 5C7 | F0FC | 000 | 05C7 | 0040 | 0000 | - | - |
| 5C8 | 1206 | 5C9 | 1206 | 5C8 | 1206 | 000 | 05C8 | 00E3 | 0000 | - | - |
| 5C9 | E8F5 | 5CA | E8F5 | 5E5 | 00E3 | 000 | FFF5 | 00E3 | 0000 | 5E5 | 00E3 |
| 5CA | 7EF5 | 5CB | 7EF5 | 5C0 | 0000 | 000 | FFF5 | 00E3 | 0001 | - | - |
| 5CB | F00D | 5CC | F00D | 5CB | F00D | 000 | 05CB | 00E3 | 0001 | - | - |
| 5CC | 0200 | 5CD | 0200 | 5CC | 0200 | 000 | 05CC | 0000 | 0101 | - | - |
| 5CD | 1207 | 5CE | 1207 | 5CD | 1207 | 000 | 05CD | 0000 | 0101 | - | - |
| 5CE | 2F40 | 5CF | 2F40 | 5CE | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 0101 | - | - |
| 5CF | F0FC | 5CC | F0FC | 5CF | F0FC | 000 | FFFC | 0000 | 0101 | - | - |
| 5CC | 0200 | 5CD | 0200 | 5CC | 0200 | 000 | 05CC | 0000 | 0101 | - | - |
| 5CD | 1207 | 5CE | 1207 | 5CD | 1207 | 000 | 05CD | 0040 | 0101 | - | - |
| 5CE | 2F40 | 5CF | 2F40 | 5CE | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0001 | - | - |
| 5CF | F0FC | 5D0 | F0FC | 5CF | F0FC | 000 | 05CF | 0040 | 0001 | - | - |
| 5D0 | 1206 | 5D1 | 1206 | 5D0 | 1206 | 000 | 05D0 | 00E2 | 0001 | - | - |
| 5D1 | 0680 | 5D2 | 0680 | 5D1 | 0680 | 000 | 05D1 | E200 | 1001 | - | - |
| 5D2 | 38EC | 5D3 | 38EC | 5E5 | 00E3 | 000 | 1D1C | E2E3 | 1001 | - | - |
| 5D3 | EAEB | 5D4 | EAEB | 5E5 | E2E3 | 000 | FFEB | E2E3 | 1001 | 5BF | 05E6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5E5 | E2E3 |
| 5D4 | 0680 | 5D5 | 0680 | 5D4 | 0680 | 000 | 05D4 | E3E2 | 1001 | - | - |
| 5D5 | 0600 | 5D6 | 0600 | 5D5 | 0600 | 000 | 05D5 | FFE2 | 1001 | - | - |
| 5D6 | 7EE9 | 5D7 | 7EE9 | 5C0 | 0000 | 000 | FFE9 | FFE2 | 1001 | - | - |
| 5D7 | F001 | 5D8 | F001 | 5D7 | F001 | 000 | 05D7 | FFE2 | 1001 | - | - |
| 5D8 | CEEB | 5C4 | CEEB | 5D8 | 05C4 | 000 | FFEB | FFE2 | 1001 | - | - |
| 5C4 | 0200 | 5C5 | 0200 | 5C4 | 0200 | 000 | 05C4 | 0000 | 0101 | - | - |

# Дополнительное задание

Калькулятор, ввод с ВУ-9, вывод результата на ВУ-7

current: WORD ? ; текущее число

result: WORD ? ; результат

op: WORD ? ; текущая операция (будем считать, что 0x0A это "-", а 0x0B это "+")

temp_symbol: WORD ? ; текущий символ

is_negative: WORD ? ; 0 - нет, 1 - да

current_digit: WORD ? ; текущая цифра на выводе

current_r: WORD ? ; текущее кол-во десятков

position_counter: WORD ? ; счетчик позиции на ВУ-7

temp: WORD ?

start:

CLA

ST current

ST result

ST temp_symbol

ST is_negative

ST current_digit

ST current_r

ST position_counter

ST temp

LD #0x0B

ST op

keyboard_in:

CLA

IN 0x1D

AND #0x40

BEQ keyboard_in

CLA

IN 0x1C

ST temp_symbol

; проверка, что ввели

CMP #0x0A ; ввели число

BLT digit_in

CMP #0x0C ; ввели плюс или минус

BLT op_in

CMP #0x0F ; ввели равно

BEQ op_in

; на остальное без разницы

JUMP keyboard_in

digit_in:

LD current ; сначала умножим на 10, 10x = 8x + 2x

ASL

ST temp

ASL

ASL

ADD temp

ADD temp_symbol ; добавим цифру, 10x + DIGIT

ST current

JUMP keyboard_in

op_in:

; сейчас ввели знак, мы сделаем result = result +- current и очистим current,

; а потом сохраним новый знак

; +- определится по переменной op

LD op

CMP #0x0A ; "-"

BEQ minus

CMP #0x0B ; "+"

BEQ plus

JUMP keyboard_in

minus:

LD result

SUB current

ST result

JUMP save_op

plus:

LD result

ADD current

ST result

JUMP save_op

save_op: ; если равно, то выводим результат

CLA

ST current

LD temp_symbol

CMP #0x0F

BEQ show_result

ST op

JUMP keyboard_in

show_result:

LD result

BPL init_r

NEG

ST result

LD #0x01

ST is_negative

init_r:

LD result

ST current_r

show_loop:

LD current_r

ST current_digit

CLA

ST current_r

div_loop:

LD current_digit

CMP #10

BLT end_loop

SUB #10

ST current_digit

OR (current_r)+ ; инкремент счетчика десятков

JUMP div_loop

end_loop:

; сейчас в аккумуляторе текущая цифра, а в current_r - число десятков

ST temp

LD position_counter

PUSH

LD temp

PUSH

CALL show_symbol

OR (position_counter)+

LD current_r

BEQ show_end

JUMP show_loop

show_end:

LD is_negative

BEQ fill_void

; если отрицательное, то ставим минус

LD position_counter

PUSH

LD #0x0A

PUSH

CALL show_symbol

OR (position_counter)+

fill_void:

LD #8 ; кол-во цифр на ВУ-7

SUB position_counter

BEQ prog_hlt

BMI prog_hlt

ST temp

JUMP final_loop

iter:

LD position_counter

PUSH

LD #0x0B

PUSH

CALL show_symbol

OR (position_counter)+

final_loop: ; удаляем ненужное

LOOP temp

JUMP iter

prog_hlt:

HLT

show_symbol:

LD &1

ST symbol

LD &2

ST position

ASL

ASL

ASL

ASL

OR symbol

OUT 0x14

RET

symbol: WORD ? ; символ на вывод

position: WORD ? ; позиция

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил организацию системы ввода-вывода базовой ЭВМ, команд ввода-вывода и исследовал процесса функционирования ЭВМ при обмене данными по сигналам готовности внешних устройств (ВУ).